| EC plug-in | EC ratio | EC fault domain | Workload | Total clients | Num client Host | Runtime (Sec) | QD (single client) | Latency/client (avg/Max) | BW (aggregated) | Object_size | Node Cpu usage % | BW/HT core |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jerasure | 9,3 | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/1.2 | 1786 MB/S | 4M | 28% | 132 MB/s |
| Jerasure | 9,3 | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 0.9/2.1 | 2174 MB/s | 4M | 35% | 129 MB/s |
| Jerasure | 4,1 | Host | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/2.3 | 1737 MB/s | 4M | 14% | 258 MB/s |
| Jerasure | 4,1 | Host | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 1.0/25 (!) | 1783 MB/s | 4M | 14% | 265 MB/s |
| Jerasure | 15,3 | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.6/1.4 | 1530 MB/s | 4M | 40% | 79 MB/s |
| Jerasure | 15,3 | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 1.0/4.7 | 1886 MB/s | 4M | 45% | 87 MB/s |
| Jerasure | 6,2 | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/1.2 | 1917 MB/s | 4M | 24% | 166 MB/s |
| Jerasure | 6,2 | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 0.8/2.2 | 2281 MB/s | 4M | 28% | 170 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (RS_r6_op) | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/1.2 | 1876 MB/s | 4M | 25% | 156 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (RS_r6_op) | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 0.8/1.9 | 2292 MB/s | 4M | 31% | 154 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (cauchy_orig) | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/1.1 | 2025 MB/s | 4M | 18% | 234 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (cauchy_orig) | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 0.8/1.9 | 2497 MB/s | 4M | 21% | 247 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (cauchy_good) | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/1.3 | 1947MB/s | 4M | 18% | 225 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (cauchy_good) | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 0.9/8.5 | 2336 MB/s | 4M | 21% | 231 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (liberation) | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.6/1.6 | 1806 MB/s | 4M | 16% | 235 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (liberation) | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 1.1/12 | 1969 MB/s | 4M | 17% | 241 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (blaum_roth) | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/1.5 | 1859 MB/s | 4M | 17% | 227 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (blaum_roth) | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 1.0/5.8 | 2042 MB/s | 4M | 19% | 224 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (liber8tion) | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/1.3 | 1809 MB/s | 4M | 17% | 221 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (liber8tion) | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 1.1/15.7 | 1749 MB/s | 4M | 16% | 227 MB/s |
| Jerasure | 10,2 (cauchy_orig) | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/1.3 | 2066 MB/s | 4M | 20% | 215 MB/s |
| Jerasure | 10,2 (cauchy_orig) | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 0.9/6.2 | 2019 MB/s | 4M | 24% | 175 MB/s |
| Jerasure | 14,2 (cauchy_orig) | OSD | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.5/1.5 | 1872 MB/s | 4M | 18% | 216 MB/s |
| Jerasure | 14,2 (cauchy_orig) | OSD | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 1.0/7.4 | 2043 Mb/s | 4M | 18% | 236 MB/s |
| Replication | 2 replica | Host | PUT | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.7/8.8 | 1198 MB/s | 4M | 8% | 311 MB/s |
| Replication | 2 replica | Host | PUT | 8 | 2 | 100 | 64 | 1.7/33 | 1256 MB/s | 4M | 8% | 327 MB/s |
| Jerasure | 9,3 | OSD | GET | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.2/0.6 | 4338 MB/s | 4M | 24% | 376 MB/s |
| Jerasure | 9,3 | OSD | GET | 8 | 2 | 100 | 64 | 0.2/0.9 | 8002 MB/s | 4M | 54% | 308 MB/s |
| Jerasure | 4,1 | Host | GET | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.2/0.7 | 4630 MB/s | 4M | 18% | 535 MB/s |
| Jerasure | 4,1 | Host | GET | 8 | 2 | 100 | 64 | 0.2/0.7 | 8600 MB/s | 4M | 42% | 426 MB/s |
| Jerasure | 14,2 (cauchy_orig) | OSD | GET | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.2/0.7 | 4329 MB/s | 4M | 24% | 375 MB/s |
| Jerasure | 10,2 (cauchy_orig) | OSD | GET | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.2/0.6 | 4366 MB/s | 4M | 19% | 478 MB/s |
| Jerasure | 6,2 (cauchy_orig) | OSD | GET | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.2/0.7 | 4370 MB/s | 4M | 16% | 569 MB/s |
| Jerasure | 6,2 | OSD | GET | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.2/0.5 | 4324 MB/s | 4M | 20% | 450 MB/s |
| Replication | 2 replica | Host | GET | 4 | 1 | 100 | 64 | 0.2/0.5 | 4418 MB/s | 4M | 8% | 1150 MB/s |
| Replication | 2 replica | Host | GET | 8 | 2 | 100 | 64 | 0.2/0.9 | 8935 MB/s | 4M | 18% | 1034 MB/s |