Gruppe Strasse[image: image1.png]/<
\
]
f

/// 5llllll! I\

‘“‘\‘*(

H





Abteilung ST 4 - Rechtsbereich Kraftfahrzeugwesen und Fahrzeugtechnik

Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Telefon: +43 (1) 711 62-1706

Telefax: +43 (1) 711 62-1898





GZ. 190500/1-II/ST4/04   




Lt. Verteiler





Wien, am 23. April 2004

Betrifft: 
Scheibenfolien

Scheibenfolien sind gemäß § 2 Abs. 1 lit n. KDV 1967 genehmigungspflichtige Teile. Mit dem Erlass GZ. 190.500/10-II/B/5/01 vom 27.7.2001 wurden zuletzt Bestimmungen für die Prüfung und den Anwendungsbereich für Folien, die auf Scheiben von Kraftfahrzeugen angebracht werden, erlassen. Mit der 49. KDV-Novelle wurde der  zulässige Wert für die Lichttransmission von Splitterschutzfolien neu festgelegt. Mit dem vorliegenden Erlass werden  nun die Anforderungen und Prüfungen für Scheibenfolien neu erlassen und der Erlass GZ. 190.500/10-II/B/5/01 wird durch den gegenständlichen ersetzt.

Die zusätzlichen  Prüfungen für Splitterschutzfolien, die an den Seitenscheiben der ersten Sitzreihe angebracht werden dürfen, betreffen:

- die Bestrahlungsbeständigkeit,

- die mechanische Festigkeit,

- den mechanischen Abrieb,

- die Feuchtigkeitsbeständigkeit und

- die Temperatur-Wechselbeständigkeit.

Die Prüfungen, die unter sinngemäßer Anwendung der jeweiligen Vorschriften der ECE-Regelung Nr. 43 - über Sicherheitsverglasungswerkstoffe - durchzuführen sind, sind im Anhang 1 zu diesem Erlass  beschrieben.

Begriffsbestimmung:

Unter „Anbringen von Scheibenfolien“ wird die Beschichtung einer Scheibe der Verglasung eines Fahrzeuges, zur Gänze oder größtenteils, verstanden.

Das Anbringen von Aufklebern, Vignetten, Plaketten u.s.w. auf der Verglasung gilt nicht als „Anbringen von Scheibenfolien“ und sollte sich auf die gesetzlich vorgeschriebenen Fälle beschränken.

